Перелік недоліків наказу №579  МВС України від 2018(зі змінами 2024) року.

У додатках до наказу МВС №579 від 23.07.2018 (Порядок перевірки об’єктів для укриття населення) є розділи та формуляри, де згадується якість повітря, наприклад:

- у “Картці захисної споруди”

- у “Акті перевірки об’єкта, призначеного для укриття населення…”

- у записах щодо систем вентиляції, наявності/стану систем фільтрації тощо

Зазвичай це пункти виду:

- “відповідає показникам якості повітря”

- “оснащеність вентиляційними системами”

- “показники вмісту кисню, СО2, пилу, токсичних речовин”

- “запас фільтрувальних матеріалів”

- “наявність сертифікатів на відповідність фільтрів”

### Як наказ №579 регламентує механізм заповнення цих формулярів?

1. Які записи вказані?
У формулярах (актах, картках) справді є поля для зазначення стану вентиляції, якості повітря, наявності фільтрів, робочого стану засобів контролю повітря.

Але!

- Формально: Заповнення здійснюється посадовою особою ДСНС, відповідальною за перевірку, на основі огляду документації, візуального огляду встановленого обладнання, а не шляхом лабораторних замірів чи функціонального тестування.

- Пункти Порядку (основного тексту наказу) не містять обов’язкової інструкції щодо проведення замірів, використання приладів, методики відбору проб, чи будь-якої стандартизованої процедури тестування вентиляції або якості повітря.

- У додатках лише сказано: “відмітити, чи відповідає якості повітря нормам”, "наявність діючої системи вентиляції" і подібне, тобто передбачено констатацію факту, а не тестування.

- Відповідальна особа зазвичай оцінює на підставі візуального огляду обладнання, наявності журналів обслуговування чи останніх записів (наприклад, "фільтри змінювали 3 роки тому", "система вентиляції має паспорт").

2. Коли і як може проводитись реальний замір?

- Реальний вимір (аналіз кисню, СО2, аерозолів, пилу, хімічних забруднень) не є обов’язковою фазою перевірки відповідно до наказу №579.

- Такий замір може проводитись лише "за потреби" або за власною ініціативою перевіряючого, якщо це прямо передбачено внутрішнім розпорядженням чи клопотанням відповідального за об'єкт — в наказі це визначено як "можливе", але не обов'язкове (див. п. 13, 14, 18 Порядку).

3. Вимоги до обладнання та контролю якості повітря

- В наказі не визначено типів приладів, меж/діапазонів вимірювань, обов’язкової періодичності чи стандарту випробувань цих систем під час самої перевірки — лише загальною фразою в таблиці (“відмічається відповідність”).

### Висновок

Наказ МВС №579 у сфері якісних показників повітря

- містить лише ФОРМАЛЬНІ поля для їх фіксації у актах перевірки,

- процедуру/механізм отримання об’єктивних даних (функціональне тестування або замір) не встановлює,

- дозволяє скласти “відмітку”, спираючись виключно на документи, показ або декларації відповідального за об’єкт
➡️ І тому не гарантує реальну перевірку і безпеку в цьому критичному аспекті.

Для зміни цієї ситуації потрібна окрема чітка інструкція з огляду, замірів, обов’язкового тестування під час інспекції!