Структуровані, детальні чек-листи та “карти контролю” (із зазначенням чітких дій, допустимих норм, конкретних документів і потрібних приладів) суттєво підвищують якість перевірки та майже повністю мінімізують ризик формалізму, неуважності та зловживань.
Це найкраща тенденція сучасних перевірочних систем — “чек-листизація” кожного етапу.
Навіть у строгих міжнародних аудиторських протоколах структурований чек-лист (зі згадкою нормативних вимог і допустимих меж) замінює десятки сторінок тексту й змушує працювати “по пунктам”.

# Приклад побудови чек-листа до кожного етапу інструкції

## 1. Документальна перевірка

Дії:

- Ознайомитися з паспортом споруди (наявність, дата останнього оновлення, відповідальний підпис).

- Перевірити проектну документацію (наявність графічних та текстових частин; актуальність змін; відповідність місткості).

- Оцінити сертифікати та паспорти обладнання (наявність, термін дії, маркування, відповідність стандартам).

- Оглянути журнал обслуговування (організація введення в експлуатацію, періодичність ТО).

Ознаки відповідності:

- Дата не старше 2 років (періодичні перевірки);

- Наявність оригіналів або завірених копій;

- Всі підписи і печатки справжні/належать уповноваженим особам.

## 2. Інспекція конструкцій

Дії:

- Огляд стін та стелі на предмет протікань, тріщин, ознак грибка/плісняви.

- Перевірка стану дверей, герметиків, вікон, клапанів.

Показники норми:

- Відсутність відкритих протікань, тріщин понад 2 мм, плям цвілі.

- Герметичність — двері закриваються щільно, ущільнювачі цілі.

- Наявність евакуаційних табличок та шляхів.

## 3. Вентиляція і фільтрація

Дії:

- Візуально перевірити цілісність каналів та наявність обладнання.

- Провести запуск основної та резервної вентиляції.

Вимірювальні прилади:

- Газоаналізатор (O22​, CO22​) — наприклад, Dräger X-am 5600 або аналогічний.

- Термогігрометр (T, RH) — Testo, Fluke.

- Пиломір — AeroTrak, DustTrak або оптичний ручний аналізатор.

Контрольні точки:

- Вхід/вихід вентиляційного потоку.

- Центр основного приміщення.

- Санітарна/аварійна зона.

Нормативи:

- O22​ не нижче 18%

- CO22​ не вище 0,5%

- Температура 14‒25 °C

- Вологість ≤ 75%

- Запиленість ≤ 0,15 мг/м³

## 4. Перевірка електроживлення

Дії:

- Огляд основного й резервного живлення, автоматів захисту.

- Запуск резервного джерела (дизель-генератор, UPS, ручний привід).

Документи:

- Схема підключення.

- Протокол останнього тестування (дата, характер тесту, допуск).

## 5. Побутові умови

Дії:

- Опанування наявності та стану санітарних вузлів (придатність, водорозбір, дренаж).

- Огляд запасу питної води (герметичність, дата оновлення, кількість).

- Огляд контейнерів для сміття, аптечок.

Умови норми:

- Мінімум 2 л води на особу (на 1 добу).

- Санвузол — не менше 1 на 75 укритих (ДБН).

- Контейнери для відходів — з кришками.

## 6. Замір ключових параметрів (примірний протокол):

Таблиця

| Точка заміру | O22​ (%) | CO22​ (%) | Температура (°C) | Вологість (%) | Пил (мг/м³) | Час після запуску вент. (хв) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 (центральна) |  |  |  |  |  |  |
| №2 (вхід) |  |  |  |  |  |  |
| №3 (санзона) |  |  |  |  |  |  |

## 7. Короткий підсумковий чек-лист для підпису членами комісії

- Чи все обладнання зафіксоване у документах і реально існує на місці?

- Чи відповідає обладнання заявленим потужностям по розрахунку?

- Протоколи замірів O22​/CO22​, T, RH додаються до акту?

- Чи є всі актові документи за підписами і печатками?

- Чи складений (або оновлений) план аварійної евакуації, підписаний і розміщений у видимому місці?

- Всі формуляри (журнали, інструктажі) ведуться, інструктаж персоналу проведено?

## Зразок бланку для одного етапу (наприклад, перевірка вентиляції)

ПЕРЕВІРКА СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ І ФІЛЬТРАЦІЇ

- Вентилятор: _______ (тип, марка) паспорт № ______

- Запуск основний: ____ (дата/час, тривалість)

- Фільтр: _______ (тип, марка), сертифікат/дійсний до ________

- Перевірка герметизації каналів: [ ] не виявлено витоків [ ] виявлено (де: ____ )

- Результати замірів:

  - O22​ __% CO22​ __% T __°C RH __% [ ] норм [ ] не норм

- Зауваження:

- Дата, підпис відповідального фахівця: ________

## Переваги такого підходу:

- Складно оминути дію або фіктивно “закрити очі” на недолік.

- У разі перевірки “перевірки” чітко виявляється, хто і які дії не виконав.

- Максимальна прозорість процесу для чиновників і суспільства.